附件：

户外P6全彩显示屏，技术参数如下：

1、灯芯像素封装：SMD3535三合一封装；

2、像素密度:≥27777Dots/㎡;

3、模组尺寸：192mm×192mm、模组像素密度：32点×32点；

4、结构特点：灯驱合一，采用恒流设计；

5、驱动方式：1/8恒流驱动;

6、最大亮度：≥5100cd/㎡;

7、亮度均匀性：≧95.5%;

8、色度均匀性：符合通过-0.003<Cx<0.003，-0.003<Cy<0.003（校正后）技术要求；

9、水平视角：≥140°、垂直视角：≥130°;

10、最大功耗：≤926W/㎡、平均功耗：≤309W/㎡;

11、最大对比度：≧5251:1

12、灰度等级（信号处理深度）：符合16Bits技术，换帧频率：≥60帧/秒;

13、刷新频率符合：≥3840HZ；

14、像素中心距精确度：≦6.0mm

15、色温:符合3000K-18000K可调

16、低亮高灰：符合亮度为20%时信号处理深度（灰度级数）达道14BIt;

17、平整度：≦0.2mm

18、宽色域：按照测试NTSC色域技术要求，检验结果能达到：≧115%；

19、平均无故障时间（MTBF）：≥10000H;

20、模组结构符合LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材料，结构安全坚固；套件、箱体材质采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质；

21、像素失控率：符合≦0.01%；

22、工作电压：符合在4.5×（1±10%）VDC范围内能正常工作；

23、自动校正：能实现数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化；可通过系统调节参数影响显示效果；

24、模组符合EMC(辐射、干扰、抗干扰、谐波)检测，

25、工作环境：可在-20℃~50℃条件下能正常工作；

26、产品符合3C强制认证和3C节能证书，提供相关证明材料；

27、供应商随货提供由CMA、CAL、CNAS机构联合认证的检测报告验证以上参数6-25点，确保产品未出现负偏离，并随货提供原厂开具的售后授权书以及原厂供货证明、合格证等，以保证货物的合法有效来源。